黑龙江工程学院

实验室安全分类分级管理办法

（试行）

第一章  总 则

第一条 为提高学校实验室安全管理工作的有效性和针对性，推进实验室危险源辨识、风险评价、防范和控制等工作开展，进一步降低实验室安全风险，根据《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》（教技函〔2019〕36 号）和《黑龙江工程学院实验室安全管理办法》（黑工程院发〔2018〕25号），结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法中所称的“实验室”是指学校开展教学、科研活动的实验场所。实验室以“房间”为单位按照所涉及的危险源及安全风险程度进行安全分类和风险等级的认定。

第三条 实验室危险源是指可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或上述情况组合的根源或状态因素；危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程；风险评价是指对危险源导致的风险进行评价，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第四条 实验室根据危险源的特性和导致（引发）危险的严重程度进行安全风险评估（评价），并配套专业化安全管理和预防措施。

第二章  组织与领导

第五条 学校实验室安全管理工作领导小组负责指导开展实验室安全分类分级相关工作。

第六条 实验设备管理中心负责制定实验室分类分级管理办法，具体组织开展实验室分类分级认定工作，并有针对性地实施差异化管理。

第七条 各教学科研单位负责按照本办法要求对所属实验室开展危险源识别、风险评价和风险等级的认定，对认定结果审核与确认，报实验设备管理中心备案；对不同风险级别的实验室制定相应的管理措施，加强对高风险实验室的重点管理。

第三章  分类管理

第八条 实验室分类主要根据实验室所属学科专业类别与涉及的危险源特性进行划分，结合学校实际，分为化学类、机电类、电子类、其他类四种形式。

第九条 化学类实验室是主要涉及化学反应和化学品的实验室，主要危险源包括：

（一）毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品；

（二）剧烈的化学反应可能产生高温、高压、强光、有毒气体等；

（三）高压、高温、高速等特种设备由于防护和设备设施缺陷所带来的物理性危险源。

此类实验室管理重点是易制毒品、易制爆品、国家公安机关重点监管的危险化学品、实验气体、化学废弃物等的安全管理及实验类型的安全审核。

第十条 机电类实验室是主要涉及机械、电气、电子、高温高压等设备及仪器仪表等的实验室，主要危险源包括机械加工类高速设备、高压及大功率设备、加热设备等以及上述设备可能引起的物理性伤害等。

此类实验室管理重点是高温、高压、高速运动、电磁辐射装置等特殊设备的安全管理及实验人员的操作规范。

第十一条 电子类实验室是主要涉及计算机、电路板等的实验室，也包括各专业设立的机房，主要危险源包括带电导体上的电能造成的人员触电、电路短路、焊接灼伤等。

此类实验室管理重点是设备使用规范和用电安全。

第十二条 其他类实验室是指不涉及上述分类的实验室，主要危险源为实验室用电用水安全风险和消防安全风险。

此类实验室管理重点是用电用水规范和消防安全。

第四章  分级管理

第十三条  根据实验室使用或存放的危险源、仪器设备、实验废弃物和实验过程的风险程度，将实验室安全风险划分为一级、二级、三级、四级，相应的安全风险程度为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，依次降低。

第十四条 实验室安全风险的定级实行“就高不就低”原则。安全风险等级较高实验室的设备、工具、试剂等原则上不得移到安全风险较低的实验室使用，如果确需临时使用，需调高风险等级，用后及时放回原等级实验室。

（一）一级安全风险实验室

涉及下列情况之一者，视为重大风险，定为一级安全风险实验室：

1.存放或使用易制毒、易制爆化学品；

2.普通危险化学品总量超过20L（或20kg）；

3.高压气体钢瓶存放数量5个以上（含5个）或气瓶间；

4.单台功率超10kW的加热设备，或单间实验室加热设备总功率超15kW；

5.压力等级20MPa以上（含20MPa）的高压容器；

6.起重机械、中试反应釜等大型特种设备；

7.放射源。

（二）二级安全风险实验室

涉及下列情况之一者，视为较大风险，定为二级安全风险实验室：

1.普通危险化学品总量低于20L（或20kg）；

2.高压气体钢瓶存放数量5个以下；

3.液氮等液化气体；

4.马弗炉、电阻炉等高温设备；

5.带防护罩的机械加工类设备；

6.离心机、搅拌机等高速运转设备；

7.强电设备；

8.大型仪器设备（20 万元以上）。

（三）三级安全风险实验室

涉及下列情况之一者，视为一般风险，定为三级安全风险实验室：

1.仪器仪表类设备、机电类设备、电子类设备、机械类设备；

2.烘箱、油浴锅、电热板、电热枪、电烙铁等加热设备；

3.电冰箱、空调、服务器等24小时不断电设备、带外置电池的不间断电源（UPS）；

4.激光器；

5.计算机机房、带计算机等多媒体设备的实验室。

（四）四级安全风险实验室

涉及下列情况之一者，视为低风险，定为四级安全风险实验室:

文科类实验室。

第十五条 实验室安全分级管理要求

（一）建立安全责任体系。教学科研单位严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，对所有实验室指定安全责任人。学校与教学科研单位、教学科研单位与实验室安全责任人签订安全责任书，责任到岗，任务到人。

（二）开展安全教育培训。教学科研单位要落实实验室安全准入制度，定期对在实验室开展工作（活动）的人员进行实验室安全知识、安全规范及安全操作技能等安全教育培训，并组织学生和相关教师学习和考试。

（三）张贴实验室安全信息牌。信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别和有效的应急联系电话等，并及时更新。

（四）制定安全管理制度。制定实验室安全管理制度、实验操作规程、仪器设备操作规程、安全防控措施和应急预案。

（五）强化实验室消防安全。实验室人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项，实验室布局合理，不放无关物品和废弃物品，保证消防通道畅通。实验室配备消防器材并定期开展使用训练，所有房间有备用钥匙并由专人管理。

（六）注重管控化学品管理。易制毒、易制爆化学品的购买须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，不得私自从外单位获取管控化学品。危险化学品要执行“五双”管理，做好购买、存储、领取、使用、处置记录。

第五章  实验室安全风险分级管理实施

第十六条 各实验室房间安全责任人应按照本办法要求，进行房间风险辨识和风险等级评价，制定风险控制措施，并填写《黑龙江工程学院实验室风险点清单》（以下简称《风险点清单》）；围绕风险点开展安全教育，落实安全自查及隐患治理。

第十七条 教学科研单位实验室（中心）负责人负责督促各房间安全责任人按照本办法要求，进行房间风险辨识和风险等级评价；汇总所属《风险点清单》上报教学科研单位；定期对所属房间开展安全检查及隐患治理。

第十八条 各教学科研单位负责汇总所属《风险点清单》，报实验设备管理中心备案；定期对所属实验室开展安全检查及隐患治理。

第十九条 实验设备管理中心结合各教学科研单位上报的《风险点清单》，对全校实验室建立实验室风险分级档案；定期开展实验室安全督查及隐患治理。

第二十条 实验室安全风险等级实行动态管理，当实验室的使用方向、研究内容或设备等关键因素发生变化时，应重新进行风险辨识和风险等级评价，并填写《风险点清单》，及时向实验设备管理中心报备。

第六章  实验室安全风险分级隐患排查治理

第二十一条 根据实验室存在的风险点及安全风险级别，学校进行分级隐患排查治理。

第二十二条 各实验室房间定期开展安全自查，由房间安全责任人组织实施，具体要求如下：

一级安全风险房间每天进行安全自查，二级安全风险房间每周至少进行1次安全自查，三级安全风险房间每半月至少进行1次安全自查，四级安全风险房间每月至少进行1次安全自查，并做好自查记录；自查结束后，及时排除一般不安全因素，发现自身不能解决的安全隐患或安全问题，及时向实验室（中心）负责人上报。

第二十三条 各实验室（中心）定期开展安全检查，其中：教学实验室由实验室（中心）负责人组织实施，科研实验室由项目负责人组织实施。具体要求如下：

对一级安全风险房间每周至少进行1次安全检查，对二级安全风险房间每月至少进行1次安全检查，对三级安全风险房间每季度至少进行 1 次安全检查，对四级安全风险房间进行日常随机抽查，并做好检查记录；检查各房间对安全自查工作的落实情况。检查结束后，及时排除一般不安全因素，协调解决各房间自身解决不了的安全隐患或安全问题，难以解决的，及时向教学科研单位上报。

第二十四条 各教学科研单位定期开展安全检查，由教学科研单位主管领导组织实施，具体要求如下：

对一级安全风险房间每月至少进行1次安全检查，对二级安全风险房间每季度至少进行1次安全检查，对其他安全风险等级的房间进行日常随机抽查，并做好记录；检查各实验室对安全检查工作的落实情况；检查各房间对安全自查工作的落实情况。检查结束后，及时排除一般不安全因素，协调解决各实验室自身解决不了的安全隐患或安全问题，难以解决的，应及时向学校相关职能管理部门上报，并在实验设备管理中心备案。

第二十五条 学校定期开展安全督查，具体要求如下：

对一级安全风险房间每学期至少进行1次安全督查，对其他安全风险等级的房间进行日常随机抽查，并做好记录；检查各教学科研单位、各实验室对安全检查工作的落实情况；检查各房间对安全自查工作的落实情况；对检查中发现的较大安全隐患，下发整改告知单，督促相关单位上报整改报告、照单落实整改；对短期无法整改的要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改负责人；及时协调解决各教学科研单位自身解决不了的安全隐患或安全问题。

第二十六条 检查须对照相关要求做好隐患排查，并做好检查记录。

第二十七条 对检查中发现的安全隐患应建立安全隐患台账，逐项整改。能够立查立改的，要立即整改到位；对整改不力者进行通报并追究相关责任。

第七章  附 则

第二十八条 本办法未尽事项，按国家有关法律法规执行。

第二十九条 本办法由实验设备管理中心负责解释。

第三十条 本办法自发布之日起施行。

附：《黑龙江工程学院实验室风险点清单》

附:

黑龙江工程学院实验室风险点清单

| 风险位置点 |  | 楼 房间 实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 |  |  |  |  |  |
| 风险因素 |  |  |  |  |  |
| 风险类别 |  |  |  | 风险等级 |  |
| 实验室房间安全责任人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 实验室（中心）负责人/ 科研实验室负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 教学科研单位负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 检查事项 |  | 风险管控措施 |  | 检查频次 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 教学科研单位审核意见: （单位公章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：检查事项和风险管控措施可附页月